Software Engineering Aufgabe 01: Morsealphabet

Zielstellung:

Es ist ein Programm in Micropython für Raspberry Pi Pico W zu schreiben, welches eine Zeichenkette als Morsecode ausgibt. Die Zeichenkette soll dabei aus den aneinander gereihten Familiennahmen der Gruppenmitglieder bestehen.

Für die Ausgabe der Morsezeichen sind die vorhandenen LEDs wie folgt zu nutzen:

LED rot: Darstellung eines Striches (-) (Länge: 0,5s)

LED grün: Darstellung eines Punktes (.) (Länge: 0,1s)

Pause: Zwischenraum zwischen Zeichen (Länge: 0,2s).

Bei erstem Knopfdruck soll die Ausgabe Starten und bei erneutem Knopfdruck wieder stoppen.

Input:

Knopfdruck: realisiert über Pin13, deklariert mit Pull Up und geschalten über einen Taster auf Masse.

Output:

LED rot: realisiert an Pin11 wird high, Bauteil ist verbunden mit Masse

LED grün: realisiert an Pin15 wird high, Bauteil ist verbunden mit Masse

Funktion:

Bei Programmstart erfolgt eine Eingabeaufforderung im Terminal. Hier werden beliebig viele Namen eingegeben. Danach wartet das Programm auf den ersten Tastendruck.

Dann wird ein Interrupt-handler aufgesetzt, sodass der zweite Knopfdrück jederzeit erkannt werden kann.

Danach läuft das eigentliche Programm zum Ausgeben der Morsesignale mit angemessenen Pausen. Dabei benutzen wir ein Dictionary, um die Buchstaben zu ihren zugehörigen Morsezeichen zuzuordnen.

Sobald der Knopf das zweite mal gedrückt wird, läuft der Interrupt-Handler und das Programm endet.

Verwendete Funktionen:

- button_is_pressed() = prüft ob der Knopf gedrückt ist.

- dot/dash() = Anzeige von Punt oder Strick auf geg. LED

- show_char() = char bekommt ein Pattern aus dem Dictonary MORSE zugeordnet. Die Werte der Elemente rufen die passende dot/dash() Funktion auf. Außerdem wird die check_end() Funktion aufgerufen.

- show_word() = ruft show_char() für jeden Buchstaben auf.

- second_button_press = Handler für den Interrupt, wenn der Knopf das zweite mal gedrückt wird

Probleme:

- Stoppen des Programmes zu „jedem“ Zeitpunk => gelöst durch verwendung eines Interrupt-Handlers

- Potenzielle Fehlerquelle = show_char könnte theoretisch mehrere Buchstaben / einen unbekannten Buchstaben empfangen => erzeugt dann einen Fehler, sollte bei richtiger Eingabe nicht passieren

- Print vor ende des Programms gibt Nachricht verzögert aus

- Nach dem sys.exit() startet das Programm neu

Schaltbild: