Software Engineering Aufgabe 02: Geheime Nachrichten / Kommunikation über UART

Zielstellung

Es ist ein Programm in „MicroPython“ für den Raspberry Pi Pico W zu schreiben, welches das Senden und Empfangen von Nachrichten zwischen zwei Mikrocontrollern über UART ermöglicht. Außerdem soll die Cäsar-Verschlüsselung um die Übertragung sicherer zu machen implementiert werden.

Um den Aufbau zu testen, sollen beide Mikrocontroller nacheinander Testnachrichten senden und empfangene Nachrichten ausgeben.

Funktion:

Das Programm ermöglicht eine verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern über eine serielle UART-Schnittstelle

Das Programm konfiguriert zuerst eine serielle Schnittstelle (UART) auf den Pins 0 (TX) und 1 (RX) mit einer Taktrate von 9600 Baud.

Bei Programm start wird der Nutzer gefragt ob Sie die Daten empfangen oder senden. Der Sender gibt seine Nachricht ein und beide geben den gleichen Schlüssel für die Verschlüsselung an.

Die eingegebene Nachricht wird verschlüsselt, in dem es die Position der Buchstaben in Ascii findet und ihn verschiebt um eine bestimmte anzahl an stellen(Schlüssel). Beim Entschlüsseln geschieht das Gleiche, jedoch wird ein negativer Schlüssel verwendet. Das Modulo 26 stellt dabei sicher dass das Alphabet nach dem “Z” wieder bei “A” beginnt.

Die Nachricht wird dann über das uart1-Port gesendet, und der Empfänger wartet, bis alle Daten angekommen sind. Die empfangenen Bytes werden anschließend gelesen und in Text konvertiert.

Verwendete Funktion:

- type_input() = Eingabe von der Nachricht

- key_input() = Eingabe vom schlüssel

- encode() = verschlüssenung der Daten

- decode() = entschlüssenung der Daten

- send() = verschlüsselte Nachricht senden

- recieve() = Nachricht empfangen

- main() = ausführen der Funktionen

Probleme:

- Beim entschlüsseln wechseln wir von Ascii zum alphabet und dann wieder zurück. Wir haben jedoch die rückumwandlung vergessen

- bei Picos waren bei uns nicht auf Masse

- Probleme mit dem uart beim empfangen, gelöst mit sleep

Schaltbild: